产品清单

| 序号 | 类别 | 规格 （详见技术参数表） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诊室门口信息发布竖屏 | 19寸 | 台 | 15 | 需和医院现有排队叫号系统（神州视翰 ）对接 |

所投产品价格包含所需的配件价格。

医用19寸一体机

| 产品名称 | 19寸网络液晶广告机 |  | 技术 规格 | 喇叭 | 8Ω、2W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整机外观 | 外观综述 | 外形：16:9 材质：塑胶前壳、五金后壳安装：横挂、竖挂 标准壁挂架 |  | 音频接口 | Audio-in/Mic-in/Line-in Audio-out/Line-out |
|  |  |  |  | 视频接口 | 扩展 (IN: HDMI/VGA/AV/HFC) |
|  |  |  |  | 数据接口 | USB2.0/SD GPIO/IR/RS232 |
|  | 颜色搭配 | 标配：银色 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通信接口 | Ethernet: 10/100Mbps 扩展(WIFI、3G) |
|  | 出线口 | 后出线（电源线、网线） |  |  |  |
|  | 开关 | 船型开关 |  | 图片格式 | JPEG、BMP、PNG、GIF |
| 电路方案 | 机芯 | MSTV |  |  |  |
|  | 新技术功能 | CPU：(双核1.5GHz ) 显示：LVDS驱动 外存：EMMC 4GB（可扩展） 系统：Android |  | 音频格式 | MP3、WMA、AAC |
|  |  |  |  | 视频格式 | MPEG-1/2/4 WMV、H.264 RM、DivX、FLV |
| 屏参数 | 尺寸 | 19寸 | 功率 功耗 | 整机额定功率 | ≤20W |
|  | 屏显比例 | 16：9 |  | 待机功率 | ≤1W |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |  | 工作电压 | 220V 60Hz |
|  | 背光类型 | LED |  |  |  |
|  | ★亮度 | 200cd/m² |  |  |  |
|  | 响应时间 | 3.5ms |  |  |  |
|  | 屏色数 | 16.7M |  |  |  |
|  | 色域 | 80%(NTSC) |  |  |  |
|  | ★视角 | U/D/R/L(CR＞10):89/89/89/89 |  |  |  |
|  | 屏寿命 | 大于50000小时 |  |  |  |

所投一体机产品必须和医院现有的HIS等系统做对接