配置或技术要求

- 设备情况

| 设备名称/型号 | 机件号码 | 机器出厂号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CS 9300C Select | / | HKBL001 |  |

二、需要更换的零配件及相关参数

| 零件编号 | 零件名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPCJ653 | CJ653 INVERTER BOARD | 1 | 要求：原装、全新 |
| SPCU234 | XRAY SOURCE ASSEMBLY (FS 0,7MM) | 1 | 要求：原装、全新 |

备注：上门服务，更换下来的旧件归医院方所有。

三、X 线球管(XRAY SOURCE ASSEMBLY)及与之相匹配高压发生器参数

1.球管工作方式:开机即可拍摄、无需预热。

2.球管焦点:≤0.6mm,要求为固定阳极。

3.管电压:60~90KV(1KV 布阶可调)。

4.管电流:2~15mA(1mA 布阶可调)。

5.球管最大热容量:≥110KJ。

6.曝光方式:脉冲式。

7.X 射线脉冲时间≤30ms。

8.高压发生器:高频直流。

9.频率:≥140KHZ。