参数要求

1、业务接口：万兆光口≥4个；千兆电口≥6个；内存≥16G；双电源；存储SSD ≥240G；满配光模块、跳线及其它满足设备运行的硬件设备；提供不少于3年的软件升级和产品质保及硬件质保；

2、四层吞吐量≥15G，七层吞吐量≥10G；并发连接数≥800万，四层新建连接数≥18万；

3、支持TCP、HTTP、ICMP、DNS、SNMP、UDP、SMTP、POP3、SSL、Oracle、FTP、SIP、RADIUS、自定义等健康监测方式；

4、支持源IP、目的IP、SIP、HASH、http cookie(多种cookie模式)、http header、URL、Radius、DHCP、L2TP、SSL ID、自定义等多种会话保持方式

5、支持轮询、加权轮询、最小连接、加权最小连接、源地址散列、源地址源端口散列、目的地址散列、最小流量、加权最佳性能、每源地址轮询等负载均衡调度算法，并支持URL、HTTP Header等自定义服务器负载均衡算法；

6、支持双机热备、VRRP多主、静默双机、N+M集群部署等多种模式，满足不同级别的可靠性需求；

7、支持主动方式的硬件故障诊断功能。以非命令行的方式，实现负载均衡的硬件故障检测功能，可检测如cpu、内存、电源、风扇等硬件的运行状态；

8、当某一条链路故障时，可将访问流量切换到其它链路，保障用户业务的持久通畅。

9、所提供产品应满足信创要求。